7 класс.

Тема. Обработка заготовки рубанком.

Цель. Продолжать знакомить учащихся с устройством и назначением столярного инструмента – рубанка.

Воспитывать любовь к труду, дисциплинированность, ответственность.
Развивать память, внимание, мышление, устную речь учащихся.

Оборудование.  Технический рисунок изделия, образец, заготовки, рубанки,

контрольный инструмент.

Ход урока.

I. Орг.момент.

1. Приветствие учащихся и проверка посещаемости.

2. Проверка готовности к уроку.

II. Вводная беседа.

1. Сообщение темы урока.

2. Повторение пройденного материала.

Пиление по линиям контура.

3. Тест-опрос «Инструмент для пиления древесины».

III. Практическая работа.

1. Правила техники безопасности при строгании.

- Надежно закреплять заготовку на верстаке.

- Работать рубанком с хорошо заточенным ножом.

- Не проверять руками остроту лезвия и качество обработки поверхности.

- Очищать строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина.

- Инструменты для строгания класть на верстак только на бок лезвиями ножа от себя.

2. Рубанок – режущий инструмент плотника и столяра. Им строгают древесину.

Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой — за колодку или ручку с передней стороны.

Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце — на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской.

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.

3. Физкультминутка.

4. Строгание заготовок с контролем под столярный угольник.

5. Проверка контрольным инструментом.

IV. Подведение итогов.

Что такое строгание древесины?

Какие инструменты применяют при строгании?

Какие меры безопасности следует соблюдать при строгании?

V. Уборка рабочих мест.