Тема. «Разметка заготовок рейсмусом и разметочным циркулем. Виды рейсмусов. Технология разметки. Разметочный циркуль, его устройство и работа с ним».

Цель: Развивающая. Развитие внимания и логического мышления, формирование умения анализировать и осуществлять умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать способности выражать свою точку зрения. 

Обучающая. Закрепление по теме: «Чертеж детали призматической формы, детали чертежа, виды, элементы. Сборочный чертеж. Спецификация. Последовательность чтения сборочного чертежа». Познакомить и обучать понятиям: разметочные    инструменты;   рейсмус:    колодка,   клин, винты, разметочные бруски; разметочный циркуль; столяр. Закрепление по теме: «Разметка заготовок рейсмусом и разметочным циркулем. Виды рейсмусов. Технология разметки. Разметочный циркуль, его устройство и работа с ним».

Воспитательная. Прививать детям интерес к труду и желание к познанию нового материала. Формирование воли, настойчивости и самостоятельности.

Оборудование: рейсмус, разметочный циркуль, карандаш.

Ход урока.

1. Организационный момент.

2. Повторительно-обучающая работа по теме: «Чертеж детали призматической формы, детали чертежа, виды, элементы. Сборочный чертеж. Спецификация. Последовательность чтения сборочного чертежа».

Проверка домашнего задания. Фронтальный опрос.

3.Объяснение нового материала по теме: «Разметка заготовок рейсмусом и разметочным циркулем. Виды рейсмусов. Технология разметки. Разметочный циркуль, его устройство и работа с ним».

Прямоугольную заготовку по ширине и толщине размечают рейсмусом. Это инструмент для нанесе​ния разметочных линий параллельно базовой сторо​не. Налаживают рейсмус ослаблением разметочных брусков и установлением их по линейке на задан​ную ширину и толщину детали
 (рис. 1, а, б).

Сначала размечают ширину детали. Для этого за​готовку упирают торцом в клин верстака и, прижав колодку рейсмуса к базовой кромке заготовки, про​водят шпилькой риску по базовой пласти (рис. 2). Затем заготовку переворачивают и таким же спосо​бом проводят риску по второй пласти. Используют также рейсмус с карандашом (рис. 1, в).

Рейсмус один из самых важных инструмен​тов в работе столяра.
Для разметки прямоугольных заготовок приме​няется и разметочный циркуль (рис. 3) инст​румент для вычерчивания окружностей и дуг, де​ления отрезков, окружностей и дуг на части, пе​реноса размеров с линейки на заготовку.

[image: image1.png]



Рис. 1. Рейсмусы: а — с деревянной колодкой; б — с пластмассовой колодкой; в — с карандашом;  1   -- шпильки, 2 — колодки,  3 - клин, 4 — разметочные бруски, 5 - зажимной винт.

[image: image2.png]



Рис. 2. Разметка заготовки рейсмусом.

[image: image3.png](S}




Рис. 3. Разметочный циркуль:

1 — ось; 2 — зажимной винт; 3 — соединительная скоба; 4 — ножки.

4.Закрепление по новой теме. 
1. Установка рейсмуса на заданный размер.

2. Разметка рейсмусом.

3.  Постановка проблемных вопросов. Опрос учащихся.
5.Подведение итогов.
Сообщение о достижении целей занятия.
