7 класс.

Тема. Пиление по линиям контура.

Цель. Обучать учащихся последовательно выполнять столярные операции.

Формировать умения и навыки в работе с инструментом.

Воспитывать бережное отношение к материалу и оборудованию.

Развивать логическое мышление, внимание.

Оборудование. Технический рисунок, образец, пиломатериал, ножовки, измерительный инструмент.

Ход урока.

I. Орг. момент.

1. Приветствие учащихся и проверка посещаемости.

2. Проверка готовности к уроку.

II. Вводная беседа.

1. Сообщение темы урока.

2. Повторение пройденного материала.

Разметка контуров на заготовке.

3. Опрос.

Какое изделие вы изготавливаете?

Какие технологические операции вам надо выполнить?

III. Практическая работа.

1. Техника безопасности при работе ручной пилой.

При пилении необходимо пользоваться только исправным, хорошо налаженным инструментом. Отпиливаемая деталь должна быть прочно зажата в зажим верстака. Пилы должны быть наточены и разведены, полотна пил не должны иметь трещин, и быть ржавыми. При работе необходимо правильно удерживать инструмент: правой рукой держат пилу под некоторым углом к заготовке, левой рукой поддерживают отпиливаемую часть заготовки. Начиная работу, у места пропила держат деревянный направляющий брусок, а не палец. Пилить нужно ровно и спокойно, не сильно нажимая на пилу. После окончания работ инструменты очищают от опилок щёткой, у лучковых пил ослабляют тетиву и переворачивают полотно зубьями к среднику. Укладывают на хранение в специально отведённые для этого места.

2. Основным способом обработки древесины является резание. Технологические операции резания – это пиление, строгание, резание стамесками, долбление долотом, сверление отверстий.

По направлению разрезания волокон древесины различают следующие виды пиления:

Продольное (долевое) пиление – это пиление древесины вдоль волокон.

Поперечное (поперек волокон)

Смешанное (под углом к направлению волокон)

Для выполнения различных видов пиления применяются различные виды пил.

3. Физкультминутка.

4. Подготовить пилу к работе.

5. Закрепить материал на верстаке.

6. Установить полотно рядом с риской.

7. Контролируя работу, по линии разметки произвести пиление.

IV. Подведение итогов.

Какие инструменты применялись при пилении?

От чего зависит качество пропила?

V. Уборка рабочих мест.