Государственное казённое общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная)

школа-интернат ст-цы Костромской

Открытый урок по столярному делу.

9 класс.

Тема. Соединение деревянных деталей.
Учитель:  Долженко Е. П.
Цель: Ознакомится с основными видами столярных соединений. Научиться использовать некоторые виды соединений на практике.

Оборудование, инструменты, приспособления. Верстак, дощатые заготовки, бруски, мелкозубая шиповая пила, долота, стамески, киянка, угольник, рейсмус, карандаш, плакаты, натурные образцы шиповых соединений, гвозди, шурупы, болты, клеянка, рубанок.
Ход урока
I. Организационная часть. 

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

II. Повторение пройденного материала.

1. Назовите и покажите основные элементы деревянной де​тали.

2. Что называют шипом и проушиной, покажите их на плакате и образце.

3. Опишите последовательность разметки и выработки шипов и проушин.

4. Перечислите инструменты, применяемые для выполнения шиповых соединений. 
III. Теоретическая часть.
Деталь — изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций. В каждой строительной детали пря​моугольной формы различают основные элементы: пласть, кромку, торец, ребро.

Пласть — продольная широкая сторона детали, а также любая сторона детали квадратного сечения. Пласть, отличающаяся наи​большей чистотой в отношении качества древесины и обработки, называется лицевой, а ей противоположная — оборот​ной.

Торец — концевое поперечное сечение пиломатериала.

Кромка — продольная узкая сторона детали.

Ребро — линия пересечения пласти и кромки.

 Сборочная единица — изделие, составные части которого под​лежат соединению между собой сборочными операциями.

Комплекс — два или более специфицированных изделия, не соединенных сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

К основным конструктивным элементам столярных соединений относят: брусок, рамку, щит, коробку (ящик).

Брусок — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины. Брусок может быть изготовлен из мас​сивной древесины или склеен по ширине, толщине из тонких пла​стин или листов шпона. Склеенные бруски более формоустойчивы. Бруски бывают разных размеров, сечений и формы.

Рамка — конструктивный узел, состоящий из четырех брусков, образующих чаще всего квадрат или прямоугольник. Сложные рамки имеют и средние бруски. Детали рамок могут быть по сече​нию прямолинейными и профильными. Обычно рамки соединяют различными клеевыми соединениями на шипах. 

Рамка должна быть прочно склеена под прямым углом, без перекосов. Правиль​ность сборки рамки проверяют угольником по внутренним кром​кам брусков и по диагоналям внутри рамки.

Щиты бывают различной конструкции: дощатые или массивные, склеенные на гладкую фугу, переклейные, полые, древесностружечные и  древесноволокнистые.

Коробка состоит из четырех деталей, соединенных широкими сторонами на шипах. Коробка, имеющая дно (полик), называется ящиком. Полики изготавливают из клееной фанеры или древесноволокнистой плиты толщиной 3—5 мм.

Шип — выступающая часть на торце одной заготовки, входящая в соответствующее ей по форме углубление (проушину или гнездо) Другой.

Цельный шип составляет одно целое с заготовкой, а вставной выпилен отдельно от нее. Шип «ласточкин хвост» имеет профиль в виде равнобочной трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа.

Гнездо — отверстие или углубление в заготовке, предназначен​ное для шипа.

Проушина — гнездо, находящееся на торце заготовки и откры​тое с двух или трех сторон.

Каждый тип соединения деталей используют при изготовлении какого-либо определенного изделия, но довольно часто при изго​товлении изделия применяют несколько типов соединений деревян​ных деталей между собой:
· Соединение на гвоздях;
· Соединения на шурупах;
· Клеевые соединения.
Соединение на гвоздях.

По сечению стержня гвозди делятся на круглые и квадратные, дающие более прочные соединения. Головки гвоздей имеют различную форму: плоскую, коническую, полукруг​лую, фасонную.

В столярном и строительном деле применяются гвозди: строи​тельные круглые с плоской головкой диаметром 0,8—1,6 мм, дли​ной 8—50 мм; толевые круглые диаметром 2—3,0 мм, длиной 20— 40 мм; тарные диаметром 1,6—3,0 мм, длиной 25—80 мм; обойные круглые диаметром 1,6—2,0 мм, длиной 

8—25 мм.

Соединения на шурупах.

 Шурупы применяют для соединений отдельных деталей, крепления скобяных и фурнитурных изделий.

Длина шурупов колеблется между 6 и 120 мм, а диаметр — от 1,5 до 10 мм, причем длина нарезанной части составляет от 0,5 до 0,6 всей длины шурупа. Головка шурупа имеет прорезь (шлиц) для установки отвертки, с помощью которой он завинчивается и вывинчивается. Головка шурупа может быть потайной, полукруг​лой и полупотайной.

Клеевые соединения.

Для склеивания деревянных деталей применяются клеи жи​вотного происхождения и синтетические.

К клеям животного происхождения относятся коллагеновые (глютиновые), казеиновые и альбуминовые. 

В зависимости от вида сырья, из которого изготовлены коллагеновые клеи, они могут быть: мездровым (из мездры — подкожного слоя шкур животных), костным (из костей животных) и рыбьим (из отходов, полученных при переработке рыбы).

Сплачивание — это соединение досок (делянок) по ширине кромками в щиты. Соединение осуществля​ется на клею, наиболее часто применяется сплачивание на гладкую фугу.

При сплачивании на гладкую фугу кромки делянок плотно при​фуговывают по всей длине без просветов. Фуговка кромок двух делянок производится одновременно.
При изготовлении изделия надо рационально выбирать способ соединения и в частности соединение шипами. Необходимо подби​рать шип в зависимости от формы, размеров и назначения соединяе​мых деталей, помня о том, что каждый из них отвечает определен​ным конструктивным требованиям. Правильный выбор шипового соединения позволяет получить изделие наибольшей прочности и более красивого вида. При выборе типа шипового соединения надо помнить, что, например, соединение двойным шипом прочнее соеди​нения одинарным, так как площадь соприкосновения со стенками шипа (гнезда) больше. А соединение на круглый шип менее прочно соединения на плоский; цельный и вставной шипы по прочности равноценны. Соединение на шип «ласточкин хвост» применяется в случаях работы деталей изделия на разрыв.

Задание. 

1. Познакомиться с конструкцией шиповых соединений. Произвести разметку шипов и проушин соеди​нений УК-1, УК-11, УЯ-1 и выполнить их.

2. Произвести склеивание деталей по ширине и толщине с применением сжимающих приспособлений. Освоить склеивание (сплачивание) щитов на гладкую фугу.

3. Продемонстрировать правильное сцепление двух деталей гвоздями и шурупами.

IV. Закрепление пройденного материала.
1. Перечислите инструменты, применяемые для выполнения шиповых соединений. 

2. Почему шурупы надо ввинчивать отверткой, а не вбивать молотком?

3. Какова последовательность при склеивании деталей из дре​весины?

4. Какие приспособления применяют при склеивании?
V. Заключительная часть.  
Учитель оценивает каждую выполненную работу. 
При подведении итогов урока указывает на характерные ошиб​ки, допущенные при сборке шиповых соединений.
Уборка рабочих мест и мастерской.
PAGE  

