# Столярное дело.

# Тема: «Изготовление ручки для молотка».

Материал: древесина.

Допустимый задел: заготовка с припуском на обработку.

Вид инструмента: разметочный, строгальный, инструмент для кроя и резания древесины, контрольный инструмент.

Дополнительные условия: изделие должно иметь конусообразную форму.

Требования к обработке изделия: изделие должно быть выполнено качественно, согласно размерам.

Время выполнения работы: 2 – 3 часа.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, самообслуживания, культуры труда, использования вспомогательных средств (таблиц, инструкционных карт, образцов и т.д.)

Технологическая карта изготовления ручки для ручки для молотка

| № п\п | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать и разметить заготовку по ширине и длине |  | Линейка, рейсмус |
| 2 | Прострогать стороны |  | Рубанок, линейка угольник |
| 3 | Разметить на кромках толщину рукоятки в утолщенном месте |  | Линейка, рейсмус |
| 4 | Строгать вторую пласть |  | Рубанок, линейка |
| 5 | Разметить ширину заготовки в узком месте |  | Линейка, шило |
| 6 | Строгать обе кромки |  | Рубанок, линейка |
| 7 | Разметить толщину рукояти в узком конце |  | Линейка, шило |
| 8 | Строгать обе пласти |  | Рубанок, линейка |
| 9 | Разметить 4 продольные фаски |  | Линейка, шило |
| 10 | Снять фаски |  | Рубанок |
| 11 | Закруглить грани |  | Рубанок, шкурка |
| 12 | Разметить закругление |  | Шило |
| 13 | Скруглить рукоятку |  | Стамеска, шило |
| 14 | Шлифовать рукоятку |  | Шлифовальная шкурка |