Столярное дело.

# Тема: «Изготовление указки».

Материал: древесина.

Допустимый задел: заготовка с припуском на обработку.

Вид инструмента: разметочный, строгальный, инструмент для кроя и резания древесины, контрольный инструмент.

Дополнительные условия: изделие должно иметь конусообразную форму.

Требования к обработке изделия: изделие должно быть выполнено качественно, согласно размерам.

Время выполнения работы: 2 – 3 часа.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, самообслуживания, культуры труда, использования вспомогательных средств (таблиц, инструкционных карт, образцов и т.д.)

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

# Изделие: Указка.

# Материал: древесина.

| Порядок выполнения работы | Эскиз | Инструменты и принадлежности |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать заготовку без сучков, трещин размером 700х25х25 |  | Линейка, карандаш |
| 2. Разметить две противоположные кромки и сострогать |  | Линейка, карандаш, рубанок |
| 3. Разметить две другие кромки и сострогать |  | Линейка, карандаш, рубанок |
| 4. Сострогать ребра с основанием восьмигранник |  | Рубанок |
| 5. Сострогать до круглого сечения диаметром 8 и 23мм |  | Рубанок |
| 6. Шлифовать изделие, снять фаски |  | Шлифовальная шкурка |